《凤庆金灏商贸有限公司凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 凤庆金灏商贸有限公司凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 凤庆金灏商贸有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 云南万蓝工程勘察设计有限公司 |  |
| 项目用地面积（公顷） |  | 永久性建设用地 | 0 |
|  |  | 损毁土地面积 | 8.5925公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 30万t/a |  |
| 服务年限（或建设期限） |  | 6.5年 |  |
| 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 | 2024年10月22日，受凤庆县自然资源局委托，云南省核工业二〇九地质大队组织水工环地质、土地复垦、林业、经济、环境地质等方面专家对云南万蓝工程勘察设计有限公司编制的《凤庆金灏商贸有限公司凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（简称“方案”）进行了评审，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿矿区位于凤庆县主城区12°方向，直距约30km；位于鲁史镇282°方向，直距约1.8km处。矿区地处云南省临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会大龙潭境内。矿区范围地理极值坐标（2000国家大地坐标系）：东经：99°58'45.876"～99°59'06.740"；北纬：24°50'51.191"～24°51'02.992"；矿区面积0.0940km2，开采标高为1822米～1666米，采矿方式为露天开采，生产规模30万吨/年。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）方案报告格式基本符合《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的要求。按《指南》规定开展了调查工作，确定的评估范围基本符合要求。 （二）该矿山为新立矿山，生产规模属小型矿山。评估区重要程度为重要区；地质环境条件复杂程度为复杂，评估精度按一级开展矿山地质环境保护与治理恢复方案编制符合现行规定。 （三）本方案确定评估范围面积0.5159km2，完成1:2000环境工程地质调查面积0.5159km2，调查线路5.6千米。野外地质调查工作基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规，要件基本齐全。 现状评估指出，评估区现状地质灾害发育，在评估区范围内发现两处潜在不稳定边坡，在评估区范围内未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害点分布；现状下矿山未开采建设，矿山历史早期存在民采行为，形成两处露天民采采坑，历史民采活动对含水层影响较轻、对地形地貌和破坏程度较严重，对区内景观影响和破坏较轻，对矿区及周边的水土环境污染影响较轻。现状评估较客观，反映了现状特征。矿业活动对地质环境的影响和破坏程度划分为较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ），二级二区，分级分区基本合理。 （四）预测评估认为，本矿山采矿活动诱发、遭受滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等～大；预测矿山开采对地质环境条件的影响程度严重，对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌影响和破坏较严重，对景观的影响和破坏较轻；对土地资源的占用和破坏严重；对矿区及周边的水土环境污染影响较轻。矿山最突出的地质灾害隐患是滑坡、崩塌、泥石流；最突出的地质环境问题一是严重破坏矿区地形地貌，二是大量损毁土地资源。矿山建设适宜性为基本适宜。预测评估基本可信。 （五）本方案预测评估将评估区划分为矿山地质环境影响严重区（ⅰ）、较严重区（ⅱ）和较轻区（ⅲ）三级三区，分级分区基本合理；保护与治理恢复分区划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C）三级三区，分级分区基本合理；方案适用年限设定为5年是恰当的。综合评估结论基本合理。 （六）本方案制定的矿山地质环境保护与治理恢复方案包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。鉴于露采边坡有不稳定体存在，方案采取边坡整修、清理措施；开采台阶设置挡土埂措施、露天采场边坡进行垂直绿化；表土堆场设置截排水沟及拦挡措施；重点区域设置警示牌警示。矿区覆土后将改变地面径流条件，加剧水土流失，宜增设排水沟。矿山植被恢复树种选择宜多考虑速生树种，并加强管护措施。 （七）本矿山恢复治理基金编制年限（10.5年）总费用约79.27万元，适用年限（5年）总费用约56.72万元，资金由“凤庆金灏商贸有限公司”支付，该企业应制定全面的组织、技术、资金保障措施，确保本方案的实施。 （八）方案编制成果内容齐全、规范，质量基本满足要求。 三、土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿项目损毁土地的预测分析。矿山开采损毁土地面积总计8.5925hm2，其中已损毁土地0.3162hm2、拟损毁土地8.2763 hm2（拟损毁中重复损毁土地包括原矿山道路面积0.1479hm2，民采采坑1面积1.2393hm2及民采采坑2面积1.1193hm2，合计2.5065hm2），按土地损毁方式统计，挖损损毁土地5.0597hm2、压占损毁土地3.5328hm2，按损毁土地权属统计，鲁史村民委员会8.0057hm2，古平村民委员会0.5868hm2。项目区不涉及凤庆县生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案编制年限为10.5年（即2024年11月～2035年5月），矿山土地复垦方案适用年限5年（2024年11月～2029年11月），本矿山复垦责任范围面积为8.5925hm2，方案设计将开发设计矿界外南部拟建截排水设施（面积0.0114hm2）和部分原矿山道路（面积0.0607hm2）进行保留作为复垦区配套设施继续利用，保留设施面积0.0721hm²，最终本矿山复垦土地面积为8.5204hm2（其中复垦旱地面积4.0161hm2、复垦灌木林地1.8621hm2，复垦人工牧草地2.6422hm2）。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理布置工作面及开采顺序，最大程度降低因开采造成土地损毁；（3）在拟损毁场地必须按照《土地复垦条例》要求进行表土剥离，并集中堆放保存。 工程技术措施：（1）场地停止使用后，清除建（构）筑垃圾，进行场地整平，表土覆土回填，并配套水利道路设施；（2）耕地区域土壤质量必须达到《土地复垦质量控制标准》要求。 生物化学措施：（1）加强土壤改良措施，明确农家肥或使用商品肥有机肥的氮磷钾含量；（2）对复垦耕地区域可先行种植“绿肥”。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算结果。凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿土地复垦面积8.5204hm2（127.806亩），本方案复垦静态总投资340.80万元，静态亩均投资24290.53元/亩；动态总投资415.25万元，动态亩均投资32490.65元/亩。 业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）规范开采，规范排放、堆存废石，对废石场采取拦挡及排水措施，防止造成人为的弃渣滑坡及泥石流灾害。 （二）本矿山采矿活动诱发、遭受滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等～大，危害对象主要为矿山企业自身和周边设施。矿山露天开采必须由上至下台阶规范开采，选择合适的台阶及坡面角，对不稳定边坡采取削坡、清除、支护等防治措施；对挖填方边坡应采取可靠的拦挡、防护、防排水措施；加强对边坡、弃渣、表土、堆料、生产加工设施、办公生活设施、其它设施及周边设施等的监测预警预报，发现隐患及时处置，消除隐患。对露采边坡，每天应监测和巡查变形情况，边坡上是否有拉张裂缝和不稳定岩土体，若有隐患须立即消除隐患，避免产生危害；弃渣、表土应妥善处置，采取可靠的支挡、防护、截排水等防治措施，避免产生危害。 （三）矿山开采、生产过程中严格规范开采，完善拦挡工程、截排水措施、采取可靠削坡、分台、修整措施，完善台阶内截排水措施，植被绿化措施、坡面防护措施。 （四）本项目复垦责任范围内土地损毁以挖损和压占为主，应结合矿山开采进度，有序推进矿山地质环境治理恢复和土地复垦工作。 （五）矿山开采过程中，本着节约集约用地原则，结合现状实际情况，尽量减少损毁土地。 （六）根据绿色矿山建设的相关要求，结合本矿山实际，做到边开采、边治理、边恢复，做到应治尽治、应复垦尽复垦、应绿尽绿，并与周边环境协调。 （七）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （八）如项目性质、生产规模、矿山排土场地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时方案时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编写或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案，并及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，该方案的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据较充分，结论基本合理，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本合理，拟定的工作实施计划基本合理。按专家组、各评审专家及相关部门意见修改补充完善后同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |  |  |

《凤庆金灏商贸有限公司凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》

评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李于冰 | 云南省核工业二〇九地质大队 | 高级工程师 |
| 2 | 郭远明 | 云南省自然资源厅国土规划整理中心 | 高级工程师 |
| 3 | 高兴祥 | 云南省核工业二〇九地质大队 | 高级工程师 |
| 4 | 杨家伟 | 云南省林业调查规划院营林分院 | 正高级工程师 |
| 5 | 孔 然 | 云南省核工业二〇九地质大队 | 高级工程师 |